教室多媒体使用手册

第一部分：开机

——必须将讲台抽屉里【中控】（三角插头）和【音箱】（两脚插头）的电源线插上。

——按下【中控】面板上的“开机”按钮，此时“电动屏幕”会自动下降，“投影机”的灯泡点亮，并有30秒钟的倒计时延迟。

——投影机正常后，默认的是“台式电脑”工作模式，屏幕上会显示出一个鼠标指针图形。（有些教室没有安装终端计算机，或者终端计算机没有开机，就不会出现鼠标指针图形）

【终端计算机】

——按终端计算机的遥控器上的红色“开关”按钮，此时出现“登陆”界面。

——点击“取消”进入主界面，即可点播课件、视频。

【笔记本电脑】

——按下【中控】面板上的“笔记本电脑”按钮，切换到“笔记本电脑”工作模式。

——将抽屉里的“VGA视频线”接到笔记本电脑的VGA接口上，注意：接“VGA视频线”时，要看清“梯形口”的位置，不要用力过猛将针压断了。

——如果要使用音箱，将音频线接到电脑的音频输出口上。

——打开笔记本电脑电源，开机进入系统后，按下Fn+ F？快捷键切换屏幕到投影幕上，注意：笔记本品牌型号不同F？快捷键不同。

【mp3的使用】

（包括录音机、mp4、手机等有3.5毫米立体声音频接口的设备）

——将讲台抽屉里【中控】和【音箱】的电源线插上，按下“笔记本电脑”按钮

——将音频线接到mp3的外接耳机口

——播放mp3即可。
——注意：不用开投影机，即不用按“开机”按钮，只需要按下“笔记本电脑”按钮。

第二部分：关机

——按讲台上【中控】面板上的“关闭”按钮，此时电动幕上升，屏幕上提示“关闭电源？”，再按一次“关闭”按钮，投影机灯泡熄灭。

——为了保障投影机散热，千万不要立即关闭抽屉里的电源，5分钟后可以关闭电源。

第三部分：注意事项

——请不要在讲台抽屉、下面的柜子里放湿、尖锐的东西，以免引起触电事故。

——插笔记本“VGA视频线”时，看清梯形口，不要插反了而弄断了里面的针。

——投影机不能经常的开、关，关闭投影机后，大约3-5分钟才能再打开，它有一个自我保护的散热过程。

——使用中，碰到超出自己能力范围的问题，请报告给网络中心，找专业人员来解决。